	Приложение № 2

	
	
	
	


ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
на ремонт подземного пешеходного перехода на ул.Б.Нижегородская

	№
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Лестничный сход №1,2,3,4



	1.
	Площадка у входа
	
	

	
	-разборка существующего а/бетонного покрытия вручную с погрузкой в а/самосвалы (вывоз мусора до 18 км) 
	м3/тн
	0,5/1,25

0,5/1,25

0,25/0,625

0,25/0,625

	
	-розлив битума вручную (0,5 тн на 1000 м2)
	тн
	0,004

0,004

0,002

0,002

	
	-устройство валика (ступени) из горячей плотной а/б смеси тип В марка III hcp.=2,5 см вручную
	м2
	8,0

9,0

4,0

4,0

	2.
	Площадки между лестницами
	
	

	
	-цементно-песчаный раствор М50 h=3см
	м2
	10,5

10,5

10,5

10,5

	
	-укладка прямоугольной тротуарной плитки h=6см
	м2
	10,5

10,5

10,5

10,5

	
	-устройство монолитного бетонного фундамента на увеличение площадок h=10см
	м3
	1,8

	3.
	Лестницы
	
	

	
	-разборка существующих бетонных ступеней вручную с погрузкой в поддон, с дальнейшей погрузкой автокраном в а/самосвалы (вывоз мусора до 18 км)
	шт./тн
	32/16,9
31/16,4

28/14,8

31/16,4

	
	- разборка бетонного фундамента вручную в поддон, с дальнейшей погрузкой автокраном в а/самосвалы (вывоз мусора до 18 км)
	м3/тн
	6,5/15,71
6,5/15,71

6,5/15,71

6,5/15,71

	
	-разборка существующего бетонного пандуса вручную с погрузкой в поддон, с дальнейшей погрузкой автокраном в а/самосвалы (вывоз мусора до 18 км)
	м3/тн
	1,7/4,25

1,7/4,25

	
	-разборка металлических уголков (4,5) (вывоз мусора до 18 км)
	п.м/кг
	115,2/388,2

111,6/376,1

	
	-устройство фундамента из бетона В22.5 F-150 для лестницы
	м3
	3,71

3,71

3,71
3,71

	
	Сетка 4с 5 ВР-1-100
	
	

	
	5 ВР-1-100
	кг
	106,8
106,8

106,8

106,8

	
	-устройство монолитно-бетонных ступеней
	шт/м3
	25/1,05
25/1,05

25/1,05

25/1,05

	
	-*укладка плитки на цементно-песчаном растворе М50
	шт/м3
	308/1,48
308/1,48

308/1,48

308/1,48

	
	-установка пандуса из швеллера N14
	п.м/кг
	25/307,5

25/307,5

25/307,5

25/307,5

	
	-установка металлических штырей
	шт/кг
	12/18

12/18

12/18

12/18

	
	-монтаж металлического поручня из трубы отв 48мм

металлические крепления
	п.м/кг

шт/кг
	15/43,95

8/5,6

15/43,95

8/5,6

3,8/11,14

3/2,1


*-28 плиток обрезаются на месте.
Зам.Заведующего ОБ УЖКХ                           Ребизов Д.В.
