2

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на проведение  ремонтных работ в помещении  КТОС, находящегося 

по адресу г.Владимир, ул.Чайковского, д.2

	№№ 

 п/п
	Наименование  работ
	Единица измерения
	Количество 

	1
	2
	3
	4

	1. Текущий ремонт помещения – комната общей площадью 40 кв.м (с демонтажем саноборудования и заменой окон на пластиковые)

	1.1.
	Демонтаж саноборудования: унитаза, смывных бачков и раковин
	шт.
	1 унитаз, 1 смывной бачок, 2 раковины

	1.2.
	Установка  раковины «тюльпан»
	шт.
	1

	1.3.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Ø100 мм
	м
	5

	1.4.
	Разборка трубопроводов из водопроводных труб Ø до 32  мм (ХВС)
	м
	5

	1.5.
	Смена внутренних трубопроводов и стальных труб  Ø 25 мм
	м
	5

	1.6.
	Установка труб стальных сварных водогазопроводных черных усиленных не оцинкованных  диаметр  условного прохода 25 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	5

	1.7.
	Смена полиэтиленовых канализационных труб  Ø до 100 мм
	м
	5

	1.8.
	Трубопроводы  для  внутренней канализации из полиэтиленовых труб  Ø 100 мм
	м
	5

	1.9.
	Смена  внутренних трубопроводов из стальных труб  Ø 15 мм
	м
	5

	1.10.
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные  усиленные диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 3,2 мм 
	м
	7

	1.11.
	Смена отдельных участков трубопроводов  отопления с заготовкой  труб в построечных условиях  Ø до 32 мм
	м
	7

	1.12.
	Трубы стальные сварные  водогазопроводные с резьбой черные  усиленные диаметр условного прохода 20мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	5

	1.13.
	Установка счетчиков (водомеров) диаметр до 40 мм
	шт.
	1

	1.14.
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм
	шт.
	1

	1.15.
	Разборка кладки стен из кирпича
	куб.м
	10

	1.16.
	Разборка  плинтусов: деревянные и из пластмассы
	пог.м
	24

	1.17.
	Разборка покрытий полов из линолеума
	кв.м
	40

	1.18.
	Устройство покрытий пола из линолеума (полукоммерция, с утеплителем)
	кв.м
	40

	1.19.
	Устройство плинтусов  (поливинилхлоридные)
	пог.м
	24

	1.20.
	Облицовка потолков плитами на клее
	кв.м
	40

	1.21.
	Оклейка стен обоями (флизелиновыми) с предварительным покрытием поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза
	кв.м
	84

	1.22.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных размером 1400м х1400мм -2шт. и 2000ммх1400мм  -1шт.   с подоконными досками 
	шт.


	3

	1.23.
	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных  (двухкамерные) размером 1400м х1400мм -2шт. и 2000ммх1400мм  -1шт.   с отливами (оцинкованные),  откосами из ДВП с окраской и подоконниками  из подоконного профиля ПВХ
	шт.


	3

	1.24.
	Изготовление и монтаж   распашных решеток размером 1400ммх1400мм -2шт. и 2000ммх1400мм -1шт.   с окраской за 2 раза эмалью ПФ-115.
	шт.
	3

	1.25.
	Замена входной двери на двойную размер 2000мм х 800мм
	 шт.
	1

	1.26.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза размер 2200мм х870 мм с расчисткой старой краски более 35%
	 шт.
	1

	2.Санузел  (косметический ремонт)

	2.1.
	Улучшенная масляная окраска стен с очисткой поверхности (материал заказчика)
	кв.м.
	                20

	2.2.
	 Окраска клеевыми составами потолка улучшенная (материал заказчика)
	кв.м.
	4

	2.3.
	Окраска металлических труб диаметром 32мм, 25мм, 40мм (материал заказчика)
	пог.м
	15,5

	2.4.
	Окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%, размер 2000ммх570мм (материал заказчика)
	шт.
	1


PAGE  
2

